技术参数

名称：干式荧光免疫分析仪

检测速度：单次检测耗时<10s

检测项目：最大支持63个不同项目

检测方式：支持一卡多项检测（最多可以支持5项）

检测时间：≤10分钟（视检测项目不同而异）

精密度：CV≤1%（标准卡，高值）

CV≤2%（标准卡，低值）

台间差：Bis%≤5%（系列标准卡）

定标曲线：最大支持10条标准曲线

定标曲线存储在ID卡(ID卡容量4K)

显示屏：8 英寸 24 位真彩液晶屏，分辨率 800*600

界面语言：中文和英文，其他语言可扩展

打印机：内置热敏打印机，（宽度为 57±0.5mm、外径为 30±0.5mm），支持外置打印设备连接。

结果查询：可按照样本编号、时间、项目查询结果，结果可删除

结果传输：USB2.0，RS232C，wifi，以太网络，支持LIS、HIS

软件管理：自动进卡、自动弃卡、内置自动条码扫描功能、自动识别项目ID和项目信息，测试结果及时输出、传送。

操作温度：10℃-30℃

相对湿度：≤70%RH

外接电源：AC 220V 50/60Hz 250VA

大气压：86 kPa～ 106 kPa

安规、EMC、环境试验	电气安全应满足GB4793.1的要求，EMC需满足GB/T18268.1 和 GB/T18268.26的要求，环境试验应满足GB/T14710中机械环境试验II组的要求。

仪器尺寸：（470*320*315）mm（长*宽*高）

仪器净重量：约 16kg

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保三年。

- 保修起算日

- 1、自设备验收合格之日起。