胃肠动力治疗仪参数

主要功能及技术参数：

★1.1胃电起搏适用于有胃胀、嗳气、厌食、餐后不适等症状的的功能性消化不良；

1.2肠电起搏适用于肠道动力不足引起的肠易激综合症和功能性便秘；

1.3其他消化道疾病的治疗：胃肠节律紊乱综合症、伴功能紊乱的浅表性胃炎、胃轻瘫、胃下垂、术后肠功能紊乱、术后综合症等胃肠动力障碍性疾病；

▲1.4提供注册证等证明材料验证符合性；

2.1.输入功率：≤15W

★2.2胃电起搏输出频率：0.05HZ即3次/分（cpm）；

2.3肠电起搏输出频率：0.2HZ即 12次/分（cpm）；

▲2.4输出电压：峰值0V-45V连续可调；

2.5最大输出电流≤45mA；

2.6脉冲宽度0.05ms-0.15ms；

3.性能参数

▲3.1主机采用低频脉冲频率合成技术模拟产生健康人胃肠电治疗波形周期，

3.2具备胃肠双路起搏信号输出，可分别对胃、肠起搏点进行起搏治疗或同步治疗；

3.3显示屏显示治疗时间、工作模式、治疗强度；

3.4治疗定时时间：15-60分钟/次可调；

3.5体表使用，无创伤，无副作用；

3.6同时可治疗病人数：≥2人；

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。

核心组签字：

签字日期：