技术参数

参数说明：

参数中加▲项为核心指标项，若其中有一项及以上指标项不满足，投标将被拒绝。无标识项为一般指标项，若其中有两项及以上指标项不满足，投标将被拒绝。

| 序号 | 产品名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.全彩显示屏净尺寸：≥显示尺寸6.72m*2.72m；显示分辨率：3612×1462； 2.▲点间距：≤1.86mm；像素点≥288906Dots/㎡； 3.▲平整度：≤0.08mm；模组间缝隙：≤0.08mm； 4.白平衡亮度：0-1200cd/m²（亮度可调）； 5.刷新频率：≥3840Hz； 6.灰度/低亮高灰：支持在不同亮度下，通过软件对灰度 8-18bit 任意设置，满足 20%、50%、80%、100%亮度时灰度 8-18bit 之间任意设置 7.峰值功耗：≤400W/㎡；平均功耗：200W/㎡， 8.▲电快速瞬变脉冲群测试：屏体电快速瞬变脉冲群测试符合 GB/T 17618-2015 标准 9.▲维护方式：支持电源、模组、接收卡，HUB卡全前维护，支持热插拔；前、后安装，完全前、后维护，无螺钉安装，贴墙安装，无需预留空间。 10.色彩偏离度：ΔE≤0.9； 11.HDR技术：支持HDR高动态光照渲染技术。 12.▲电磁兼容测试：电磁兼容性符合GB/T9254-2008标准CLASSB级，避免因电磁辐射产生的信息泄漏，最大化保障信号安全。 13.电源能耗转换；具有 PFC 功能，PF=0.98 电源功率因数≥0.95 14.抑制摩尔纹功能: 显示屏支持抑制摩尔纹功能，至少减轻摩尔纹视觉主观效果85% 15.▲光生物安全测试：LED显示屏依据GB/T 20145-2006标准进行蓝光危害检测，经检测LED显示屏所有颜色的光达到豁免等级，符合 GB/T 20145-2006 标准，对人体皮肤、眼睛、视网膜无危害。 以上2-15项需提供具有带有CMA、CNAS、ilac-MRA章的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖厂家公章 所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致。 LED 显示屏制造商需出具对本项目的原厂售后服务承诺函。（以上需提供复印件加盖厂家公章） | 18.28 | 平米 |
| 2 | LED显示控制器 | 1.▲支持2路HDMI1.4，1路DVI信号输入； 2.▲支持10个千兆网口输出，最大带载高达650万像素，最宽支持 10240,最高8192。 3.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持一键对主图层的输入源进行切换。 4.发送卡和视频处理器集成设计，连线更少，稳定性兼容性强。 5.符合 GB/T9254.1-2021 标准，满足 ClassB 级。 6.▲支持通过中控设备进行统一控制，支持USB.TCP/IP 接口。 7.支持 HDR、HDR-HLG,输出色彩空间支持 SRGB,NTSC、Rec.2020、Adobe RGB、Rec.601、DCIP3、PAL、Rec.709 8.支持信号安全性加密，避免数据外泄，支持HDCP高带宽数字内容保护技术。 9.支持显示屏色域坐标调节，显示不同坐标值色温进行精确颜色管理;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示并进行任意调节。 10.MTBF≥100000 小时、连续稳定工作7x24 小时。 以上1-10项需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA章的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖厂家公章 。 ▲为了系统的稳定性，LED显示控制器必须与LED显示屏为同一品牌，提供3C证书。 | 1 | 台 |
| 3 | LED显示屏播放信息管理软件 | LED控制软件功能要求： 1、播控和门户应用提供播控主机的管理、播控大屏管理、内容管理、播控大屏控制等功能。 2、支持添加、删除、编辑、同步的操作，可以更新播控主机文件、控制播控主机开机、关机、重启等操作。 3、支持单机播控大屏、多主机播控大屏、会议平板的配置，设置音频输出、LED控制组关联、关联配电柜。 4、支持添加、修改、删除图层、重新下发图层、锁定图层等操作，可以设置画布布局模板、添加/删除窗口、设置窗口对齐方式、窗口层级等。支持窗口内容的属性;支持设置图层播放预案、设置播放时间轴等功能。 5、支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF、文本等内容窗口，以及监控信号、抓屏信号、坐席信号等实时视频信号，拖动到播控图层中进行设置。 6、可通过平台、平板端操作大屏中投放的内容实时同步显示，也可一键切换播控主机显示桌面，或者显示程序。 7、支持视频、图文、PPT、文本等多种素材和内容的播放。 8、支持画面冻结、底图显示、场景切换等快捷功能。 以上1-8项需提供与LED显示屏生产厂家同一品牌软件测试报告复印件并加盖制造商公章。 ▲10、控制软件必须是正版化软件，提供LED显示屏播放信息管理软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。 | 1 | 套 |
| 4 | 配电箱 | （国产PLC远程上电，具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制）。 ▲与LED显示屏为同一品牌制造商证明； ▲提供LED显示屏智能PLC远程控制软件著作权证书复印件并加盖制造商公章； | 1 | 台 |
| 5 | 显示屏支架 | 显示屏钢结构制作及安装,含钢结构制作、显示屏安装、不锈钢包边制作安装等，采用Q235B国标材料； | 1 | 套 |
| 6 | 操作电脑 | 性能不低于I7酷睿双核3.3G 内存8G/硬盘1TB/ 4G显卡/21.5LED显示器 | 1 | 台 |
| 7 | 线缆及辅材 | LED显示屏系统配套所需的电源线、超五类网线、信号线、控制线、线管线槽等；控制系统到屏幕布线距离100米以内用网线，超过100米需要铺设光纤； | 1 | 项 |
| 8 | LED安装调试 | 大屏屏体的安装施工、调试、培训。 | 18.28 | 平米 |

注：（1）实施工期：合同签订后15日内实施完成。

（2）质保期：质保三年。